系统总体架构设计文档

1 系统概述

本系统面向嵌入式物联网监测与控制场景，设计并实现了一套基于 STM32F103VET6、ESP32 与 ThingsCloud 云平台 的端边云一体化监测与远程控制系统。系统以 STM32 作为设备控制核心，负责环境数据采集、执行器控制、参数管理、告警判断及掉电保存；以 ESP32 作为边缘通信网关，负责串口协议解析、Wi-Fi 联网、MQTT 云端通信以及云端命令转发；以 ThingsCloud 作为云端平台，实现设备状态可视化、远程控制、参数下发与运行状态监测。

本系统已实现温湿度与光照的真实采集、设备状态上报、云端下发控制、参数掉电保存、模式切换及告警联动等功能，形成了较完整的“设备端采集与控制—边缘网关传输—云平台管理与展示”闭环。

2 设计目标

系统总体设计目标如下：

- 实现设备环境信息的实时采集与本地处理，包括温湿度、光照等关键参数。

- 实现设备执行器的本地控制与远程控制，包括 LED、蜂鸣器等部件的状态控制。

- 构建 STM32 与 ESP32 之间的稳定串口通信链路，支持状态上报、命令控制、参数下发与 ACK 应答。

- 实现设备通过 ESP32 接入云平台，完成属性上报与云端命令下发。

- 实现关键参数掉电保存，上电后自动恢复，提高设备可用性与稳定性。

- 实现基于阈值的告警判断与联动控制，提升系统的智能化水平。

- 支持本地、远程、自动三种工作模式，使系统具备更强的业务适应能力。

3 系统总体架构

3.1 架构组成

本系统采用典型的端边云三层架构，包括：

- 设备端（STM32）

- 边缘网关端（ESP32）

- 云平台端（ThingsCloud）

其中，STM32 作为底层设备控制核心，负责直接连接传感器与执行器；ESP32 作为边缘侧网关，负责本地协议桥接和上云通信；云平台负责设备状态展示、远程命令下发和设备运行监测。

3.2 总体架构描述

系统总体架构可概括为：

- 传感器层：DHT11 温湿度传感器、光敏电阻模块等外设接入 STM32；

- 控制层：STM32 根据本地采集数据、参数阈值和工作模式，完成 LED、蜂鸣器等执行器控制；

- 通信层：STM32 与 ESP32 通过自定义串口协议进行通信；

- 网络层：ESP32 通过 Wi-Fi 接入局域网与互联网，并通过 MQTT 协议与 ThingsCloud 交互；

- 平台层：ThingsCloud 实现属性展示、命令下发与设备状态管理。

3.3 系统架构图（建议后续插图）

建议在本节插入系统架构图，图中可包含以下内容：

- STM32F103VET6

- DHT11 温湿度传感器

- 光敏电阻模块

- LED / 蜂鸣器

- UART 通信链路

- ESP32

- Wi-Fi

- MQTT

- ThingsCloud

可用文字示意如下：

传感器/执行器
    ↓
STM32F103VET6
    ↕ UART自定义协议
ESP32网关
    ↕ Wi-Fi / MQTT
ThingsCloud云平台

4 各组成部分功能设计

4.1 STM32 设备端功能

STM32 设备端是系统的控制核心，其主要功能包括：

- 环境数据采集
采集 DHT11 温湿度传感器数据以及光敏电阻模块输出的光照信息，更新设备当前状态。

- 执行器控制
实现 LED、蜂鸣器等执行器控制，支持本地逻辑控制和远程命令控制。

- 参数管理
维护设备运行参数，包括：

  - 上报周期 upload_period_ms

  - 温度高阈值 temp_high_th

  - 光照低阈值 light_low_th

  - 工作模式 work_mode

- 掉电保存
通过内部 Flash 对关键参数进行存储，实现断电不丢失、上电自动恢复。

- 告警判断与联动
根据采集值与阈值参数进行判断，生成告警码 alarm_code，并联动蜂鸣器等执行器动作。

- 串口协议通信
根据自定义协议向 ESP32 上报状态帧，接收控制命令和参数设置命令，并返回 ACK 应答。

4.2 ESP32 边缘网关端功能

ESP32 作为边缘网关，主要承担协议桥接和上云通信功能，其主要职责包括：

- 串口通信管理
通过 UART 与 STM32 建立通信链路，接收设备状态、转发控制命令与参数设置命令。

- 协议解析与封装
对 STM32 上报的数据进行解析，并根据协议规则封装下发命令。

- 本地控制台交互
提供串口控制台功能，支持本地调试与控制，如 LED 控制、阈值配置、模式切换等。

- Wi-Fi 联网
连接局域网，实现与云平台的网络通信能力。

- MQTT 通信
接入 ThingsCloud 平台，完成设备属性上报、云端命令订阅和消息转发。

- 状态与参数缓存
在边缘侧维护设备状态缓存、参数缓存及最近 ACK 信息，用于云端上报和本地调试展示。

4.3 ThingsCloud 云平台功能

ThingsCloud 云平台主要提供以下功能：

- 设备属性展示
显示设备当前温度、湿度、光照、告警状态、执行器状态等信息。

- 远程控制
通过 MQTT topic 下发设备控制命令，例如 LED 控制、工作模式切换等。

- 参数配置
支持云端下发参数设置命令，如温度阈值、光照阈值、上报周期等。

- 运行状态监测
展示当前设备工作模式、最近一次命令执行结果、最近 ACK 信息等。

- 告警状态可视化
实时反映设备是否处于告警状态，为远程监测和运维提供支持。

5 数据流与控制流设计

5.1 状态上报数据流

状态上报流程如下：

- STM32 采集温湿度、光照等环境数据；

- STM32 根据本地逻辑更新设备状态结构；

- STM32 按设定周期封装状态帧，通过 UART 发送给 ESP32；

- ESP32 解析状态帧并更新状态缓存；

- ESP32 将状态信息封装为 MQTT 属性消息；

- ThingsCloud 接收并更新设备属性显示。

该流程实现了设备运行状态从底层采集到云端展示的完整链路。

5.2 命令下发控制流

命令下发流程如下：

- 用户在云平台或本地控制台下发控制命令；

- ESP32 接收命令并解析目标操作；

- ESP32 按自定义串口协议封装命令帧；

- STM32 接收命令并执行对应动作；

- STM32 返回 ACK 应答；

- ESP32 缓存 ACK 结果，并在必要时同步上云。

该流程实现了“云端下发—边缘转发—设备执行—结果反馈”的控制闭环。

5.3 参数配置流

参数配置流程如下：

- 用户通过云平台或控制台设置参数；

- ESP32 将参数转换为协议帧发送至 STM32；

- STM32 校验参数合法性；

- 参数更新成功后写入内部 Flash；

- STM32 返回 ACK；

- ESP32 更新参数缓存并同步上云。

通过该流程，系统能够实现运行参数的远程下发与持久保存。

6 系统工作模式设计

为适应不同应用场景，系统设计了三种工作模式：

6.1 手动模式（MODE_MANUAL）

手动模式下，设备以本地控制为主，远程执行类控制命令不直接生效。该模式适合设备现场调试和人工干预场景。

6.2 远程模式（MODE_REMOTE）

远程模式下，云端或边缘侧下发的执行类控制命令可以直接作用于设备，适合远程运维与远程控制场景。

6.3 自动模式（MODE_AUTO）

自动模式下，设备根据本地采集值和阈值参数自动完成联动控制。例如，当光照低于阈值时自动点亮 LED；当温度超阈值时触发告警并驱动蜂鸣器。该模式适合无人值守与智能控制场景。

7 系统告警机制设计

为提高系统的自主判断能力，系统设计了基于阈值和状态的告警机制。

7.1 告警来源

当前系统支持以下告警来源：

- 传感器异常告警

- 链路丢失告警

- 电压过低告警（预留）

- 温度过高告警

- 光照过低告警

7.2 告警表现

告警触发后，系统可通过以下方式进行反馈：

- 更新 alarm_code

- 控制蜂鸣器工作

- 将告警状态通过状态帧上传至 ESP32

- 再由 ESP32 同步上云平台

7.3 告警与模式关系

不同工作模式下，告警判断均可持续生效；但在自动模式下，告警结果还将参与自动联动控制逻辑。

8 参数掉电保存设计

为保证设备在断电重启后仍能保持配置一致性，系统在 STM32 侧实现了参数掉电保存机制。

8.1 保存对象

当前保存的关键参数包括：

- 上报周期

- 温度高阈值

- 光照低阈值

- 工作模式

8.2 保存方式

系统采用 STM32 内部 Flash 作为参数持久化存储介质，通过预留存储区域保存参数结构体、版本号及校验信息。

8.3 恢复机制

设备上电初始化时，系统首先从 Flash 读取参数并校验：

- 若校验通过，则加载保存值；

- 若校验失败，则恢复默认参数并重新保存。

9 系统特点分析

本系统总体架构具有以下特点：

- 分层清晰
设备控制、边缘通信和云平台管理职责明确，便于后续维护和扩展。

- 闭环完整
同时支持状态上报、命令下发、参数配置、ACK 反馈与状态回传，形成完整业务闭环。

- 可扩展性强
通过模块化设计，可方便增加新的传感器、执行器、参数项和控制模式。

- 具备产品化特征
系统已具备真实采集、参数掉电保存、告警联动、模式切换、云端监测等典型产品功能。

- 兼顾本地与远程
既支持本地控制台调试，也支持云端远程控制与监测，适合开发验证与实际应用演示。

10 本章小结

本章从系统整体角度对基于 STM32、ESP32 与 ThingsCloud 的端边云监测与远程控制系统进行了总体架构设计。系统以 STM32 作为设备控制核心，以 ESP32 作为边缘通信网关，以 ThingsCloud 作为云端管理平台，形成了从底层采集、边缘传输到云端交互的完整体系。

通过总体架构设计可见，本系统不仅实现了真实环境数据采集、远程控制和参数配置等基础功能，还具备告警判断、掉电保存和多工作模式等扩展能力，为后续通信协议说明、软件模块设计和系统测试验证等内容奠定了基础。