通信协议说明

1 文档目的

为实现 STM32 设备端与 ESP32 边缘网关之间的稳定通信，本系统设计了一套基于串口传输的自定义二进制通信协议。该协议用于完成设备状态上报、执行器控制、参数下发与应答确认等功能，是系统端边协同的核心基础。

本文档用于说明本系统通信协议的设计原则、帧结构、字段定义、命令字含义、参数规则及典型通信流程，为系统开发、调试、扩展和后续维护提供统一参考。

2 协议设计目标

本协议设计主要满足以下目标：

- 结构简单
协议字段清晰，便于 STM32 和 ESP32 两端实现与调试。

- 传输可靠
通过帧头、长度字段和校验机制保证通信数据的完整性与正确性。

- 功能可扩展
支持后续增加新的命令字、参数类型和状态字段。

- 适合嵌入式场景
数据帧尽量精简，降低串口带宽占用与解析复杂度。

- 便于云端接入
通过 ESP32 协议桥接，可将底层设备数据统一映射到 MQTT 属性与命令模型中。

3 通信链路说明

本系统通信链路主要由以下两部分组成：

3.1 STM32 与 ESP32 串口通信

STM32 与 ESP32 之间通过 UART 串口进行数据交互，STM32 作为设备端，ESP32 作为边缘网关端。通信内容主要包括：

- 设备状态上报

- LED 控制命令

- 参数设置命令

- ACK 应答帧

3.2 ESP32 与云平台通信

ESP32 接收到 STM32 上报状态后，将其解析并转换为 MQTT 属性消息发送至 ThingsCloud。反之，ESP32 接收云平台下发的 JSON 命令后，解析并转换为串口协议帧，再发送给 STM32 执行。

因此，本协议在系统中起到：

- 设备层与网关层的数据桥梁

- 底层控制逻辑与云端业务逻辑之间的中间适配层

4 协议总体结构

4.1 帧格式

本协议采用固定帧头、长度字段、命令字、序号、载荷和校验字节组成完整数据帧，基本结构如下：

+--------+--------+------+-----+-----+---------+----------+
| Header1| Header2| LEN  | CMD | SEQ | Payload | Checksum |
+--------+--------+------+-----+-----+---------+----------+
| 0x55   | 0xAA   | 1Byte|1Byte|1Byte| N Bytes |  1Byte   |
+--------+--------+------+-----+-----+---------+----------+

其中：

- Header1：帧头 1，固定为 0x55

- Header2：帧头 2，固定为 0xAA

- LEN：载荷长度字段，表示 Payload 的字节数

- CMD：命令字，表示当前帧的功能类型

- SEQ：帧序号，用于命令与应答对应

- Payload：数据载荷，长度由 LEN 指定

- Checksum：校验和，用于检测帧数据完整性

4.2 帧头设计

本协议采用双字节帧头：

- 0x55

- 0xAA

双帧头设计具有以下优点：

- 提高帧起始识别能力

- 降低误判普通数据为帧起始的概率

- 有利于接收状态机快速同步

4.3 长度字段设计

LEN 字段用于表示 Payload 的字节长度。
例如：

- 若 LEN = 0x00，表示无载荷

- 若 LEN = 0x03，表示载荷长度为 3 字节

接收端根据 LEN 判断应继续接收多少字节，以完成一帧组装。

4.4 序号字段设计

SEQ 字段为帧序号，用于标识一次命令交互。
在控制命令与参数下发中，发送端每发一帧命令都会带上一个序号，STM32 回 ACK 时携带相同序号，从而实现命令与应答对应。

其主要作用包括：

- 识别 ACK 对应的原始命令

- 便于调试命令执行情况

- 便于后续扩展重发机制

4.5 校验字段设计

协议采用单字节校验和，用于检测一帧数据是否在传输过程中出现错误。
接收端在收到完整帧后，根据协议定义重新计算校验值，并与帧尾 Checksum 对比：

- 若一致，则认为该帧有效

- 若不一致，则判定为错误帧并丢弃

第一版协议中的校验方式为简单求和校验，具有实现简单、计算开销低的特点，适合当前嵌入式应用场景。

5 命令字定义

系统当前协议支持的命令字如下表所示。

5.1 命令字表

| 命令名称 | 宏定义 | 十六进制值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态上报 | CMD_REPORT | 0x01 | STM32 向 ESP32 上报设备状态 |
| 心跳帧 | CMD_HEARTBEAT | 0x02 | 预留心跳/在线检测用途 |
| LED 控制 | CMD_LED_SET | 0x03 | ESP32 向 STM32 下发 LED 控制命令 |
| 参数设置 | CMD_PARAM_SET | 0x04 | ESP32 向 STM32 下发参数设置命令 |
| ACK 应答 | CMD_ACK | 0x05 | STM32 对执行类命令进行应答 |

6 状态上报帧说明

6.1 功能说明

状态上报帧由 STM32 周期发送给 ESP32，用于反映当前设备运行状态。
ESP32 在收到状态帧后，会解析并更新本地状态缓存，再将关键字段上报到云平台。

6.2 状态字段内容

当前状态帧主要包含以下字段：

- 温度 temperature

- 湿度 humidity

- 光照 light

- 电压 voltage（当前可预留或后续扩展）

- LED 状态 led_state

- 继电器状态 relay_state

- 蜂鸣器状态 buzzer_state

- 告警码 alarm_code

- 链路状态 link_state

- 系统运行时间 tick_ms

6.3 设计说明

状态上报帧承担设备状态同步的作用，其特点是：

- 数据周期发送

- 内容以设备当前运行状态为主

- 与云端 MQTT 属性模型一一对应

- 是云端展示的主要数据来源

7 LED 控制命令说明

7.1 功能说明

CMD_LED_SET 用于控制 STM32 设备端 LED 的开、关和翻转操作。
该命令由 ESP32 发起，可由本地控制台或云端控制间接触发。

7.2 载荷格式

CMD_LED_SET 的 Payload 定义如下：

| 字节序号 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | action | 1 Byte | LED 动作类型 |

7.3 动作定义

| 动作值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 关闭 LED |
| 0x01 | 打开 LED |
| 0x02 | 翻转 LED |

7.4 典型说明

例如，若需点亮 LED，则命令帧中：

- CMD = 0x03

- Payload[0] = 0x01

STM32 接收到该命令后，根据当前 work_mode 判断是否允许执行；若允许，则完成 LED 状态切换，并返回 ACK。

8 参数设置命令说明

8.1 功能说明

CMD_PARAM_SET 用于设置设备运行参数，包括上报周期、阈值参数和工作模式等。
该命令由 ESP32 发起，可来自本地控制台或云平台下发。

8.2 载荷格式

当前参数设置载荷采用统一的 1 + 2 结构：

| 字节序号 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | param_id | 1 Byte | 参数 ID |
| Byte1 | value_low | 1 Byte | 参数值低字节 |
| Byte2 | value_high | 1 Byte | 参数值高字节 |

即参数值统一按 16 位无符号整数小端格式 传输。

8.3 参数 ID 定义

当前支持的参数 ID 如下：

| 参数名称 | 宏定义 | 参数 ID | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报周期 | PARAM_ID_UPLOAD_PERIOD_MS | 0x01 | 状态上报周期，单位 ms |
| 温度高阈值 | PARAM_ID_TEMP_HIGH_TH | 0x02 | 温度过高告警阈值，单位 ℃ |
| 光照低阈值 | PARAM_ID_LIGHT_LOW_TH | 0x03 | 光照过低告警阈值，单位 ADC 原始值 |
| 工作模式 | PARAM_ID_WORK_MODE | 0x04 | 设备工作模式 |

8.4 参数值含义

8.4.1 上报周期

- 单位：毫秒

- 示例：1000 表示 1000 ms 上报一次

8.4.2 温度高阈值

- 单位：摄氏度整数

- 示例：30 表示 30℃

8.4.3 光照低阈值

- 单位：ADC 原始值

- 典型范围：0 ~ 4095

8.4.4 工作模式

- 0：MODE_MANUAL

- 1：MODE_AUTO

- 2：MODE_REMOTE

8.5 典型参数示例

1）设置上报周期为 1000 ms

param_id = 0x01
value    = 1000 = 0x03E8
payload  = 01 E8 03

2）设置温度高阈值为 30℃

param_id = 0x02
value    = 30 = 0x001E
payload  = 02 1E 00

3）设置光照低阈值为 500

param_id = 0x03
value    = 500 = 0x01F4
payload  = 03 F4 01

4）设置工作模式为自动模式

param_id = 0x04
value    = 1 = 0x0001
payload  = 04 01 00

9 ACK 应答帧说明

9.1 功能说明

CMD_ACK 用于对执行类命令和参数设置命令进行结果反馈。
STM32 在收到控制命令或参数设置命令后，会根据执行结果返回 ACK 帧，ESP32 收到后用于更新最近一次命令执行结果缓存。

9.2 ACK 载荷格式

建议 ACK 载荷格式如下：

| 字节序号 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | ack_cmd | 1 Byte | 被应答的原始命令字 |
| Byte1 | ack_seq | 1 Byte | 被应答命令的序号 |
| Byte2 | ack_result | 1 Byte | 执行结果 |

9.3 ACK 结果定义

| 结果值 | 宏定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | ACK_RESULT_OK | 执行成功 |
| 0x01 | ACK_RESULT_PARAM_ERR | 参数错误 |
| 0x02 | ACK_RESULT_UNSUPPORTED | 不支持的命令/参数 |
| 0x03 | ACK_RESULT_EXEC_ERR | 执行失败 |

9.4 ACK 的作用

ACK 机制主要用于：

- 确认设备是否正确接收到命令

- 确认命令是否执行成功

- 向云端同步最近一次命令的执行结果

- 提高调试效率和系统闭环完整性

10 通信处理流程

10.1 状态上报流程

- STM32 周期采集传感器数据；

- STM32 更新设备状态结构；

- STM32 封装 CMD_REPORT 帧并发送给 ESP32；

- ESP32 解析状态并更新 status_cache；

- ESP32 根据 MQTT 策略将状态上报至云平台。

10.2 控制命令流程

- 用户通过控制台或云平台下发控制命令；

- ESP32 解析命令并封装 CMD_LED_SET 帧；

- STM32 接收命令并根据当前 work_mode 判断是否允许执行；

- STM32 执行动作并返回 CMD_ACK；

- ESP32 更新 ack_cache，并同步上云。

10.3 参数配置流程

- 用户通过控制台或云平台下发参数设置命令；

- ESP32 解析 JSON 或命令行参数；

- ESP32 封装 CMD_PARAM_SET；

- STM32 校验参数合法性并更新 device_param；

- STM32 将参数写入 Flash；

- STM32 返回 CMD_ACK；

- ESP32 更新参数缓存并同步上云。

11 协议解析与容错设计

11.1 STM32 侧处理

STM32 接收帧后，对以下内容进行校验：

- 帧头是否正确

- 载荷长度是否正确

- 校验和是否正确

- 参数是否合法

若校验失败，则不执行对应动作，并可返回错误 ACK 或直接丢弃无效帧。

11.2 ESP32 侧处理

ESP32 在接收到 STM32 数据后：

- 根据协议规则解析状态帧与 ACK 帧

- 更新本地状态缓存、ACK 缓存和参数缓存

- 若解析失败，则丢弃异常帧，避免错误数据污染云端状态

12 协议扩展性说明

本协议采用“命令字 + 参数 ID”的组合设计，具备较好的扩展能力。
后续如需增加新功能，可按如下方式扩展：

- 新增命令字
例如增加继电器控制、系统复位等命令。

- 扩展参数 ID
例如增加湿度阈值、告警使能标志、蜂鸣器模式等。

- 扩展状态字段
例如加入设备模式、电压值、故障码等内容。

- 增强 ACK 机制
可后续加入更详细的错误码或超时重发逻辑。

13 协议特点分析

本系统通信协议具有以下特点：

- 实现简单，适合嵌入式应用
帧结构固定，字段少，易于在 STM32 和 ESP32 上实现。

- 支持状态、控制、参数、应答四类核心业务
能完整支撑设备端与边缘网关的交互需求。

- 便于调试与扩展
采用统一的小端参数格式和明确的命令字划分，协议调试成本低。

- 适合作为云端桥接协议
通过 ESP32 可方便映射到 MQTT 的属性上报和命令下发模型。

14 本章小结

本章对系统中 STM32 与 ESP32 之间的串口通信协议进行了说明，重点介绍了协议设计目标、帧结构、字段含义、命令字定义、参数设置规则以及 ACK 应答机制。该协议在系统中承担了设备状态上报、远程控制执行、参数配置和结果反馈等关键任务，是端边协同的核心基础。

通过统一的协议设计，系统实现了设备端与网关端之间稳定、可扩展的通信能力，并为后续云端接入、模式控制、告警联动和参数持久化等功能提供了支撑。