软件模块设计文档

1 文档目的

为提高系统软件的可维护性、可扩展性与可复用性，本系统在 STM32 设备端与 ESP32 边缘网关端均采用模块化设计思想，将不同功能按职责划分为相对独立的软件模块，并通过清晰的接口实现模块间协同。

本文档用于说明系统软件模块的总体划分、各模块职责、主要接口、调用关系及数据流向，为后续代码维护、功能扩展、问题定位及项目展示提供依据。

2 软件设计原则

2.1 模块化设计原则

系统将传感器采集、执行器控制、协议解析、参数存储、网络通信、状态缓存等功能分别划分为独立模块。各模块内部实现封装，对外通过统一接口提供服务，从而降低模块之间的耦合度。

2.2 分层设计原则

系统软件按“底层驱动—中间业务服务—上层协议与应用”进行分层。底层驱动负责与硬件直接交互，中间层负责状态管理与业务逻辑，上层负责协议处理、控制命令分发和云平台通信。

2.3 状态集中管理原则

设备运行状态、配置参数、最近一次 ACK 信息等关键数据统一采用集中缓存方式管理，避免状态分散、重复维护和多处不一致的问题。

2.4 易扩展原则

命令字、参数 ID、告警码、工作模式等均采用枚举和结构化设计，便于后续增加新传感器、新执行器、新控制模式以及新云端属性字段。

2.5 适度抽象原则

对于 GPIO、ADC、Flash、UART 等底层硬件访问，采用驱动层或 BSP 层进行适度封装；对于告警判断、模式联动、参数更新等业务逻辑，保留在服务层实现。通过这种方式，使软件既具有一定的可移植性，又避免过度封装带来的冗余。

3 软件总体结构

本系统软件由两大部分组成：

- STM32 设备端软件

- ESP32 边缘网关端软件

其中，STM32 负责本地采集、控制、告警判断和参数持久化；ESP32 负责串口协议桥接、本地控制台、Wi-Fi 联网、MQTT 上云以及云端命令下发。

整体软件结构可概括为：

STM32 设备端
├── 底层驱动层
├── 数据管理层
├── 业务服务层
└── 协议处理层

ESP32 网关端
├── 串口通信层
├── 协议桥接层
├── 缓存管理层
├── 本地交互层
└── 网络通信层

4 STM32 设备端软件模块设计

STM32 设备端软件围绕“采集、控制、参数、协议执行”进行设计，主要模块包括：

- device_data

- acquire_service

- control_service

- report_service

- proto_dispatch

- proto_rx

- storage_service

- led

- buzzer

- dht11

- light_sensor

- bsp_gpio

- bsp_adc

- bsp_flash

- 其他基础支撑模块

4.1 device_data 模块

4.1.1 模块职责

device_data 模块是 STM32 侧的数据中心，用于统一管理设备当前状态和配置参数。该模块为其他服务模块提供统一的数据读写入口。

4.1.2 主要数据对象

（1）设备状态 device_status_t

- temperature

- humidity

- light

- voltage

- led_state

- relay_state

- buzzer_state

- alarm_code

- link_state

- tick_ms

（2）设备参数 device_param_t

- sample_period_ms

- upload_period_ms

- temp_high_th

- light_low_th

- work_mode

- relay_default

4.1.3 主要接口

- device_data_init()

- device_data_get_status()

- device_data_get_param()

- device_data_set_upload_period()

- device_data_set_temp_high_th()

- device_data_set_light_low_th()

- device_data_set_work_mode()

4.1.4 设计说明

该模块将运行时状态与配置参数集中维护，使 acquire_service、control_service、proto_dispatch、storage_service 等模块可以围绕统一对象进行操作，避免多模块分别维护副本。

4.2 acquire_service 模块

4.2.1 模块职责

acquire_service 模块负责传感器采样、状态更新、告警判断以及自动模式联动，是 STM32 侧业务逻辑的核心模块之一。

4.2.2 主要功能

- 调用温湿度驱动读取 DHT11 数据；

- 调用光照驱动读取光敏模块模拟量；

- 更新当前设备状态；

- 根据阈值参数和链路状态生成 alarm_code；

- 驱动蜂鸣器状态联动；

- 在自动模式下执行 LED 自动联动逻辑。

4.2.3 主要接口

- acquire_service_init()

- acquire_service_update()

4.2.4 设计说明

acquire_service 不直接处理协议和网络，只负责“采集—判断—联动”这条本地业务链路。它通过读取 device_param 中的阈值参数，实现对真实采样值的业务判断，是告警机制和自动模式的核心入口。

4.3 control_service 模块

4.3.1 模块职责

control_service 模块用于统一封装设备执行器控制逻辑，如 LED 状态切换、执行权限判断等。

4.3.2 主要功能

- 设置 LED 开关状态；

- 翻转 LED 状态；

- 根据 work_mode 判断是否允许远程执行控制命令；

- 更新 device_status 中相关执行器状态。

4.3.3 主要接口

- control_service_init()

- control_service_set_led()

- control_service_toggle_led()

- control_service_remote_action_allowed()

4.3.4 设计说明

执行器控制通过该模块统一实现，而不是在协议解析模块或采集模块中直接操作 GPIO。这样便于后续增加继电器、风扇等新执行器，也便于模式控制逻辑统一收口。

4.4 report_service 模块

4.4.1 模块职责

report_service 模块负责将 STM32 当前状态或应答结果按协议格式封装成数据帧，并通过串口发送给 ESP32。

4.4.2 主要功能

- 生成并发送 CMD_REPORT 状态上报帧；

- 生成并发送 CMD_ACK 应答帧；

- 读取 device_status 中的状态字段；

- 将状态字段转换为协议载荷格式。

4.4.3 主要接口

- report_service_init()

- report_service_send_once()

- report_service_send_ack()

4.4.4 设计说明

report_service 是 STM32 对外输出状态与反馈结果的唯一出口。通过集中实现状态上报和 ACK 上报，可保证协议格式统一，也便于后续扩展新的状态字段。

4.5 proto_dispatch 模块

4.5.1 模块职责

proto_dispatch 模块负责对已解析出的协议帧进行命令字分发，根据不同命令类型调用相应的业务处理逻辑。

4.5.2 主要功能

- 处理 CMD_LED_SET；

- 处理 CMD_PARAM_SET；

- 处理参数合法性校验；

- 执行业务逻辑并生成 ACK 返回。

4.5.3 主要接口

- proto_dispatch_handle()

4.5.4 设计说明

该模块是协议处理层与业务服务层之间的桥梁。它不负责接收字节流本身，而只负责“收到一帧之后该如何处理”，能够使不同命令逻辑集中化、清晰化。

4.6 proto_rx 模块

4.6.1 模块职责

proto_rx 模块负责串口接收字节流的解析，包括帧头识别、长度判断、校验和验证以及完整帧提取。

4.6.2 主要功能

- 逐字节接收串口数据；

- 识别协议帧头；

- 根据长度字段缓存完整帧；

- 校验帧合法性；

- 将合法帧提交给 proto_dispatch 处理。

4.6.3 主要接口

- proto_rx_init()

- proto_rx_start()

- 接收中断或轮询字节处理函数

4.6.4 设计说明

由于 UART 本质为字节流通信，必须通过协议接收状态机识别完整帧。proto_rx 模块通过帧头、长度和校验机制实现对有效帧的可靠提取，是整个协议机制稳定运行的基础。

4.7 storage_service 模块

4.7.1 模块职责

storage_service 模块负责关键参数的掉电保存与上电恢复。

4.7.2 主要功能

- 从 Flash 读取参数块；

- 校验参数块有效性；

- 上电时恢复参数；

- 参数变更后保存到 Flash；

- 恢复默认参数并重新保存。

4.7.3 主要接口

- storage_service_init()

- storage_service_load_param()

- storage_service_save_param()

- storage_service_reset_param_to_default()

4.7.4 设计说明

为增强系统产品化特征，当前系统支持将上报周期、阈值参数和工作模式等保存到内部 Flash。该模块通过结构体封装、魔数、长度和校验和等机制提升参数区有效性判断能力。

4.8 传感器与执行器驱动模块

4.8.1 dht11 模块

负责 DHT11 温湿度传感器的时序驱动，包括起始信号发送、响应检测、40 位数据接收与校验。

主要接口：

- dht11_init()

- dht11_read()

4.8.2 light_sensor 模块

负责光敏模块 AO/DO 的读取，其中 AO 用于 ADC 采样，DO 可作为辅助阈值调试接口。

主要接口：

- light_sensor_init()

- light_sensor_read_ao()

- light_sensor_read_do()

- light_sensor_read()

4.8.3 led 模块

负责板载 LED 的基础控制，包括开、关和翻转。

主要接口：

- led_init()

- led_on()

- led_off()

- led_toggle()

4.8.4 buzzer 模块

负责板载蜂鸣器控制，对 PA8 对应的蜂鸣器控制逻辑进行封装。

主要接口：

- buzzer_init()

- buzzer_on()

- buzzer_off()

- buzzer_toggle()

- buzzer_set()

4.8.5 设计说明

驱动模块负责屏蔽具体硬件操作细节，为服务层提供统一接口。采集与控制模块均应优先调用驱动层，而不是直接调用 HAL 库函数。

4.9 BSP 层模块

4.9.1 模块职责

BSP（Board Support Package）层用于对板级硬件资源进行适度抽象和封装，为驱动层提供更稳定的底层支持接口。

4.9.2 主要模块

- bsp_gpio

- bsp_adc

- bsp_flash

- bsp_uart

- 其他与板级资源相关的基础模块

4.9.3 设计说明

BSP 层并不承担业务逻辑，而主要负责对 HAL 中与项目硬件强相关的部分进行适度封装。这样在未来更换芯片、调整引脚或更换板卡时，可尽量将改动收敛在 BSP/驱动层，而减少上层业务代码变动范围。

5 ESP32 边缘网关端软件模块设计

ESP32 侧软件负责完成设备状态接收、命令转发、本地控制台、Wi-Fi 联网、MQTT 上云以及参数与 ACK 同步。其主要模块包括：

- uart_service

- proto_bridge

- status_cache

- param_cache

- stm32_ctrl

- console_service

- wifi_service

- mqtt_service

5.1 uart_service 模块

5.1.1 模块职责

uart_service 模块负责 ESP32 与 STM32 之间 UART 通信的初始化、接收和发送。

5.1.2 主要功能

- 初始化 UART2；

- 接收 STM32 上报的字节流；

- 提供统一字节发送接口；

- 与 proto_bridge 配合完成串口协议桥接。

5.1.3 主要接口

- uart_service_init()

- uart_service_send_bytes()

5.1.4 设计说明

该模块处于 ESP32 软件栈的底层，仅负责串口通信，不关心数据具体含义。协议解析逻辑由 proto_bridge 完成。

5.2 proto_bridge 模块

5.2.1 模块职责

proto_bridge 模块用于解析 STM32 上报的协议帧，并将其结果更新到相应缓存模块中。

5.2.2 主要功能

- 按字节接收并组帧；

- 验证帧头、长度、校验和；

- 区分 REPORT 和 ACK；

- 更新状态缓存与 ACK 缓存。

5.2.3 设计说明

该模块是设备端协议与网关内部缓存之间的桥接层，类似于 STM32 侧的 proto_rx + proto_dispatch 在网关侧的对应实现。

5.3 status_cache 模块

5.3.1 模块职责

status_cache 模块用于缓存从 STM32 接收到的最新设备状态及最近 ACK 信息。

5.3.2 主要功能

- 保存温湿度、光照、电压、执行器状态、告警码等；

- 保存最近一次 ACK 的命令字、序号和执行结果；

- 为控制台和 MQTT 上报提供统一数据来源。

5.3.3 设计说明

ESP32 作为边缘网关，需要将 STM32 状态与 ACK 信息暂存在本地，以便支持本地控制台查询、MQTT 周期上报以及变化即上报机制。

5.4 param_cache 模块

5.4.1 模块职责

param_cache 模块用于维护当前设备参数镜像，主要服务于云端属性同步和本地展示。

5.4.2 主要功能

- 保存 upload_period_ms

- 保存 temp_high_th

- 保存 light_low_th

- 保存 work_mode

- 记录参数更新时间

5.4.3 设计说明

由于当前 STM32 状态帧不一定直接带回所有参数值，因此 ESP32 侧通过缓存最近一次成功设置的参数值，使云端可以同时看到“设备状态 + 当前配置”。

5.5 stm32_ctrl 模块

5.5.1 模块职责

stm32_ctrl 模块负责将本地控制台命令或云端 JSON 命令封装成 STM32 可识别的串口协议帧，并发送给 STM32。

5.5.2 主要功能

- LED 控制命令封装；

- 上报周期设置命令封装；

- 温度阈值设置命令封装；

- 光照阈值设置命令封装；

- 工作模式设置命令封装。

5.5.3 设计说明

该模块实现了控制入口的统一收口。无论命令来自控制台还是云端，最终都通过 stm32_ctrl 统一转换为底层协议帧发送给 STM32。

5.6 console_service 模块

5.6.1 模块职责

console_service 模块实现本地串口控制台交互，用于开发调试、功能验证和现场维护。

5.6.2 主要功能

当前支持的典型命令包括：

- help

- status

- ack

- led on/off/toggle

- set period <ms>

- set temp_th <degC>

- set light_th <adc>

- set mode <manual|auto|remote>

5.6.3 设计说明

控制台模块为本系统提供了脱离云平台的本地操作能力，既可用于开发调试，也可用于演示和现场运维。

5.7 wifi_service 模块

5.7.1 模块职责

wifi_service 模块负责 ESP32 Wi-Fi 功能初始化、联网与连接状态维护。

5.7.2 主要功能

- 初始化 STA 模式；

- 连接配置的路由器；

- 断线自动重连；

- 提供当前网络连接状态。

5.7.3 设计说明

将 Wi-Fi 功能从 MQTT 模块中分离，有利于网络层逻辑解耦，也便于后续增加网络配置与重连策略优化。

5.8 mqtt_service 模块

5.8.1 模块职责

mqtt_service 模块负责 ESP32 与 ThingsCloud 平台之间的 MQTT 通信。

5.8.2 主要功能

- 初始化 MQTT 客户端；

- 连接 ThingsCloud；

- 订阅云端命令 topic；

- 发布属性到 attributes；

- 解析云端 JSON 控制命令；

- 结合 status_cache、param_cache 和 ACK 信息完成统一上报。

5.8.3 设计说明

该模块是系统端边云闭环的核心模块之一。它将 STM32 的底层设备数据映射为云端属性，将云端命令映射为底层串口控制帧，实现设备层与云平台之间的业务桥接。

6 模块间调用关系设计

6.1 STM32 侧调用关系

STM32 侧总体调用关系可概括为：

app_main
├── device_data_init
├── storage_service_load_param
├── acquire_service_update
│   ├── dht11_read
│   ├── light_sensor_read
│   ├── 告警判断
│   ├── 蜂鸣器联动
│   └── 自动模式联动
├── report_service_send_once
└── proto_rx
    └── proto_dispatch
        ├── control_service
        ├── device_data_set_xxx
        └── storage_service_save_param

说明

- app_main 负责主循环调度；

- acquire_service_update() 完成本地采样与逻辑更新；

- report_service_send_once() 周期上报状态；

- proto_rx 接收命令后交由 proto_dispatch 分发处理；

- 参数成功更新后由 storage_service 写入 Flash。

6.2 ESP32 侧调用关系

ESP32 侧总体调用关系可概括为：

app_main
├── status_cache_init
├── param_cache_init
├── uart_service_init
├── stm32_ctrl_init
├── console_service_init
├── wifi_service_init
└── mqtt_service_init

uart_service
└── proto_bridge_feed_bytes
    ├── update status_cache
    └── update ack cache

console_service
└── stm32_ctrl_send_xxx
    └── uart_service_send_bytes

mqtt_service
├── 解析云端 JSON 命令
│   └── stm32_ctrl_send_xxx
├── 读取 status_cache
├── 读取 param_cache
└── 发布 MQTT attributes

说明

- uart_service 是设备侧串口入口；

- proto_bridge 负责协议桥接和缓存更新；

- console_service 与 mqtt_service 是两个控制入口；

- stm32_ctrl 是统一命令封装出口；

- mqtt_service 是云端交互出口。

7 关键数据流设计

7.1 状态上报数据流

- STM32 采集温湿度与光照数据；

- acquire_service 更新 device_status；

- report_service 按协议打包状态帧；

- ESP32 proto_bridge 解析状态帧；

- status_cache 更新；

- mqtt_service 将状态发布到云端。

7.2 参数下发数据流

- 云端或控制台发起参数设置；

- ESP32 解析参数命令；

- stm32_ctrl 封装 CMD_PARAM_SET；

- STM32 proto_dispatch 解析并更新 device_param；

- storage_service 保存参数；

- STM32 返回 ACK；

- ESP32 更新 param_cache 并上云。

7.3 模式控制数据流

- 用户通过控制台或云端设置 work_mode；

- ESP32 下发模式参数到 STM32；

- STM32 更新参数并保存；

- 后续控制权限判断与自动联动逻辑依据 work_mode 生效；

- ESP32 将当前 work_mode 同步到云端。

7.4 告警联动数据流

- STM32 周期采样；

- 根据阈值和链路状态判断告警；

- 更新 alarm_code；

- 驱动蜂鸣器及自动模式下 LED 联动；

- 上报状态到 ESP32；

- 云端实时显示告警状态。

8 软件模块设计特点分析

8.1 设备端与网关端职责清晰

STM32 聚焦于采集、控制、参数与本地逻辑；ESP32 聚焦于桥接、缓存、联网与上云。两端边界清晰，有利于维护与扩展。

8.2 模块接口统一

各模块通过头文件提供统一接口，上层业务不依赖具体底层实现，有利于控制复杂度。

8.3 状态、参数、ACK 分别缓存

通过 device_data、status_cache、param_cache 等统一缓存结构，使系统在多模块协同下仍能保持数据一致性。

8.4 具备一定移植性

通过 BSP/驱动层对 HAL 进行适度封装，可在未来更换引脚、板卡甚至 MCU 时，将改动尽量收敛在底层。

8.5 具备工程完整性

当前模块体系已覆盖采集、控制、通信、存储、联网、云端同步等关键环节，具备较强的工程完整性和产品雏形特征。

9 本章小结

本章对系统的软件模块划分与设计进行了说明。STM32 设备端通过数据管理层、业务服务层、协议处理层和驱动层协同完成本地采集、告警判断、执行控制和参数持久化；ESP32 网关端通过串口通信层、协议桥接层、缓存管理层、本地交互层和网络通信层，实现设备状态接收、命令转发和云端同步。

通过模块化、分层化的软件设计，本系统实现了设备端与网关端职责清晰、功能闭环完整、接口统一且易扩展的软件体系，为后续系统测试、稳定性优化和功能扩展奠定了基础。